化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：聚氨脂漆固化剂

化学品英文名称：

企业名称：涂隆新材料科技（上海）有限公司

地址：上海市奉贤区南桥路303弄19-25号   邮编：201499

电话：（021）57559706

生产商：德庆基原合成树脂有限公司

生产地址：广东省德庆县回龙镇技术开发区

电话： （0758）7784333

技术说明书编码：SDS-20013                生效日期：2020年10月10日

国家应急电话： （0532）83889090  83889191

推荐应用行业领域：船舶行业及海洋，石油化工工业防腐用。

限制的用途：严禁用于食品、药品内盛物生产行业。

第二部分  危险性概述

危险性类别： 第3.2类 低闪点 警告 易燃液体和蒸气，对人体有害。

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收

健康危害： 本产品中含有二甲苯、醋酸乙酯、异氰酸酯等物质，其对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。可引起急性中毒，重者可引起抽搐或昏迷。长期接触高浓度本产品可引起慢性中毒，对皮肤、粘膜有刺激作用。

环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

紧急情况概括： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

预防措施：1、预防热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

2、保持容器密闭。

3、采取防止静电措施，容器和接收设备接地、连接。

4、使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

5、戴防护手套、防护眼睛、防护面罩。

6、作业场所不得进食、饮水或吸烟。

事故响应：1、如皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、沐浴。

2、食入：催吐，立即就医。

3、收集泄漏物。

4、火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

安全储存：在阴凉、通风良好处储存。

废弃处置：本品或其容器采用焚烧处置。

第三部分  成分/组成信息

纯品    □                                         混合物

化学品名称：聚氨脂漆固化剂

有害成分             浓度                  CAS号

二甲苯               25~30%               106-42-3

醋酸乙酯             3%                   123-86-4

异氰酸酯             40~70%               141-78-6

第四部分  急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，就医。

食入： 饮足量的水，催吐，就医。

第五部分  消防措施

危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积累静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物： CO

灭火方法及灭火剂： 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救或喷水冷却容器。用水灭火无效。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理： 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制空间。建议应急处理人员配戴防毒口罩。小量泄漏： 用工具铲到能密封容器，污染地面可有用含少量二甲苯的棉布擦干净，擦拭后棉布要放进有水容器，并集中运至处理场处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至收集器中（如铁桶等）回收再利用。污染面可用惰性材料处理后用碱液或其他方法清洗。废物运至废物处理场处置，废水进入废水系统。

第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项： 密封操作，加强通风。操作人面必须专门培训，严格遵守操作规程。灌装时应注意流速（不超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。泄漏在空气中的溶剂浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应处理设备。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30摄氏度。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储备区应备有应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许： 中国（MAC）180mg/m3

监测方法： 气相色谱法

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护： 应该佩戴过滤式口罩。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿棉布工作服。

手防护： 戴橡胶手套。

其它防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

第九部分  理化特性

外观与性状： 各色粘稠状液体

燃点(℃)： 43                          相对密度（水=1）： 1.079

沸点(℃)： ＞35                            相对密度（空气=1）：

饱和蒸气压(kPa)：                  燃烧热(kj/mol)：

临界温度(℃)：                      临界压力(kPa)：

辛醇/水分配系数的对数值：

闪点(℃)： 24                             爆炸上限%(v/v)：

引燃温度(℃)：                          爆炸下限%(v/v)：

溶解性： 不溶于水，可混溶于甲苯、二甲苯等有机溶剂。

主要用途：  防腐蚀

第十部分  稳定性和反应性

稳定性： 稳定                               聚合危害： 不反应

禁忌物： 强氧化剂

避免接触的条件： 明火、高热

燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD505000mg/kg（大鼠经口）

LC5019747mg/m3,4小时（大鼠吸入）

急性中毒： 短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道刺激症状、严重者可引起眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷四肢无力，甚至昏迷。

慢性中毒： 长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人会发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

刺激性： 人经眼：200pmm，引起刺激。家兔经皮：500mg（24小时），中度刺激。

亚急性和慢性中毒： 大鼠、家兔吸入5000 mg/m3，8小时/天，导致眼刺激、衰竭、共济失调，RBC和WBC数稍下降，骨髓增生并有3%——4%的巨核细胞。

致畸性： 大鼠吸入最低中毒（TCL0）：19 mg/m3，24小时（孕9—14小时用药），引起肌肉骨髓发育异常。

第十二部分  生态学信息

该产品可能对环境有害，应特别注意勿污染水体。

第十三部分  废弃处置

废弃物性质： 危险废物。

废弃处置方法： 用控制焚烧法处理。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：32198                            UN编号： 1263

包装分类：  Ⅲ                                 包装标志： 易燃

包装方法： 小开口钢桶和花篮钢桶

运输注意事项： 夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。

第十五部分  法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作出了相应的规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690—92），将其划为第3.3类高闪点易燃物。

第十六部分  其他信息

参考文献： 1  周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2  国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性环境数据手册，中国环境科学出版。1992

3 Canadian Center for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database,1989

4  Canadian Center for Occupational Health and Safety,RTECS Database,1989