化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：104醇酸漆稀释剂

化学品英文名称：企业名称：涂隆新材料科技（上海）有限公司

地址：上海市奉贤区南桥路303弄19-25号   邮编：201499

电话：（021）57559706

生产商：德庆基原合成树脂有限公司

生产地址：广东省德庆县回龙镇技术开发区

电话： （0758）7784333

技术说明书编码：SDS-200017                  生效日期：2020年10月10日

国家应急电话： （0532）83889090  83889191

推荐应用行业领域：船舶行业及海洋，石油化工工业防腐用。

限制的用途：严禁用于食品、药品内盛物生产行业。

第二部分  危险性概述

危险性类别： 第3.3类  中闪点 警告 易燃液体和蒸气，对人体有害。

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收

健康危害： 食入刺激胃肠道。对皮肤有刺激。

环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

紧急情况概括： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

预防措施：1、预防热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

2、保持容器密闭。

3、采取防止静电措施，容器和接收设备接地、连接。

4、使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

5、戴防护手套、防护眼睛、防护面罩。

6、作业场所不得进食、饮水或吸烟。

事故响应：1、如皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、沐浴。

2、食入：催吐，立即就医。

3、收集泄漏物。

4、火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

安全储存：在阴凉、通风良好处储存。

废弃处置：本品或其容器采用焚烧处置。

第三部分  成分/组成信息

纯品    □                                         混合物

化学品名称：104醇酸漆稀释剂

有害成分             浓度                   CAS号

二甲苯                30%                106-42-3

200#溶剂              70%               64742-94-5

第四部分  急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，如呼吸停止、立即进行人工呼吸。就医。

食入： 饮足量的水，催吐，就医。

第五部分  消防措施

危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。火场中，受热容器有爆炸危险，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物： CO

灭火方法及灭火剂： 可用二氧化碳、干粉、砂土扑救或喷水冷却火场容器。用水灭火无效。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制进入。切断火源。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制空间。建议应急处理人员配戴防毒口罩。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖、降低蒸汽危害，用防爆泵转移至收集器中（如铁桶等）回收再利用。污染面可用惰性材料处理后用碱液或其他方法清洗。废物运至废物处理场处置，废水进入废水系统。

第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项： 密封操作，加强通风。操作人面必须专门培训，严格遵守操作规程。灌装时应注意流速（不超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。泄漏在空气中的溶剂浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应处理设备。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30摄氏度。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储备区应备有应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许： 中国（MAC）200mg/m3

监测方法： 气相色谱法

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护。高浓度接触可配戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护。高浓度接触可戴化学安全防护眼镜。

身体穿防静电工作服。

手防护： 戴橡胶手套。防护：

其它防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

第九部分  理化特性

外观与性状：透明状液体

燃点(℃)： -25                        相对密度（水=1）： 0.9

沸点(℃)：＞    144                          相对密度（空气=1）：

饱和蒸气压(kPa)：               燃烧热(kj/mol)：

临界温度(℃)： 357.2                        临界压力(kPa)： 3.7

辛醇/水分配系数的对数值：2.8

闪点(℃)：  27                          爆炸上限%(v/v)： 7.0

引燃温度(℃)：463                          爆炸下限%(v/v)：1.0

溶解性：不溶于水，可混溶于乙醚、二甲苯等多数有机溶剂。

主要用途：  防腐蚀

第十部分  稳定性和反应性

稳定性： 稳定                               聚合危害： 不反应

禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素、碱金属、胺类。

避免接触的条件： 明火、高热

燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD507060mg/kg（兔经口）

7430mg/kg（兔经皮）

LC5037620mg/m3,10小时（大鼠吸入）

急性中毒： 多发于口服。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、或意识丧失、呼吸不规律、心力循环衰竭、休克昏迷甚至死亡。

慢性中毒：长期接触高浓度本品会出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉粘膜刺激症状，皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

刺激性： 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。

亚急性和慢性中毒： 大鼠经口10.2g/（kg·天），12周，体重下降，脂肪肝。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门化菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1~1.5g/（kg·天），2周，阳性。

生殖毒性：小鼠腹腔最低中毒剂量（TDLo）：7.5g/kg（孕9天），致畸阳性。

致癌性：小鼠经口最低中毒剂量（TDLo）：340mg/kg（57周，间断），致癌阳性。

第十二部分  生态学信息

该物质对环境可能有害，特别注意水体污染。

第十三部分  废弃处置

废弃物性质： 危险废物。

废弃处置方法： 用控制焚烧法处理。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：33646                            UN编号： 1263

包装分类：  Ⅲ                                 包装标志： 易燃

包装方法： 小开口铁桶和花篮铁桶

运输注意事项： 夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。

第十五部分  法规信息

《危险化学品安全管理条例》（2003年3月15日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作出了相应的规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690—92），将其划为第3.3类高闪点易燃物。

第十六部分  其他信息

参考文献： 1  周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2  国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性环境数据手册，中国环境科学出版。1992

3 Canadian Center for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database,1989

4  Canadian Center for Occupational Health and Safety,RTECS Database,1989