化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：各色醇酸船壳漆

化学品英文名称：

企业名称：涂隆新材料科技（上海）有限公司

地址：上海市奉贤区南桥路303弄19-25号   邮编：201499

电话：（021）57559706

生产商：德庆基原合成树脂有限公司

生产地址：广东省德庆县回龙镇技术开发区

电话： （0758）7784333

技术说明书编码：SDS-20002                  生效日期：2020年10月10日

国家应急电话： （0532）83889090  83889191

推荐应用行业领域：船舶行业及海洋。石油化工工业防腐用。

限制的用途：严禁用于食品、药品内盛物生产行业。

第二部分  危险性概述

危险性类别： 第3.2类  低闪点  危险  高度易燃液体和蒸气

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收

健康危害： 本产品中含有高浓200溶剂油，其对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。另外，对肺部及粘膜有一定的损害，食入可引起急性胃肠炎，甚至引起肝、肾损害。

环境危害： 该物质可能对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

紧急情况概括： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。

预防措施：1、预防热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。

2、保持容器密闭。

3、采取防止静电措施，容器和接收设备接地、连接。

4、使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

5、戴防护手套、防护眼睛、防护面罩。

6、作业场所不得进食、饮水或吸烟。

事故响应：1、如皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、沐浴。

2、食入：催吐，立即就医。

3、收集泄漏物。

4、火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

安全储存：在阴凉、通风良好处储存。

废弃处置：本品或其容器采用焚烧处置。

第三部分  成分/组成信息

纯品    □                                         混合物

化学品名称：醇酸清漆

有害成分             浓度                  CAS号

200#汽油             10~25%                8006-61-9

正丁醇               1~3%                  71-36-3

第四部分  急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，就医。

食入： 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

第五部分  消防措施

危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积累静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物： CO

灭火方法及灭火剂： 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救或喷水冷却容器。用水灭火无效。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理： 尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制空间。建议应急处理人员配戴防毒口罩。小量泄漏： 用工具铲到能密封容器，污染地面可用含有少量二甲苯的棉布擦干净，擦拭后棉布要放进有水容器，并集中运至处理场处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至收集器中（如铁桶等）回收再利用。污染面可用惰性材料处理后用碱液或其他方法清洗。废物运至废物处理场处置，废水进入废水系统。

第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项： 密封操作，加强通风。操作人面必须专门培训，严格遵守操作规程。灌装时应注意流速（不超过3m/s）且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。紧急事态抢救或撤离时，应处理设备。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30摄氏度。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储备区应备有应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许： 中国（MAC）300mg/m3

监测方法： 气相色谱法

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具。。

眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防静电工作服。

手防护： 戴防苯耐油手套。

其它防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触。

第九部分  理化特性

外观与性状： 各色易粘稠挥发液体，具有特殊气味。

燃点(℃)： 42                           相对密度（水=1）： 1.037

沸点(℃)： ＞35                          相对密度（空气=1）：

饱和蒸气压(kPa)：                           燃烧热(kj/mol)：

临界温度(℃)：                              临界压力(kPa)：

辛醇/水分配系数的对数值：

闪点(℃)： 25     爆炸上限%(v/v)：

引燃温度(℃)：                       爆炸下限%(v/v)：

溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

主要用途：  防腐蚀

第十部分  稳定性和反应性

稳定性： 稳定                            聚合危害： 不反应

禁忌物： 强氧化剂 、强酸 、酰基氯、 酸酐。

避免接触的条件： 明火、高热。

燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳

第十一部分  毒理学资料

急性毒性： LD5067000mg/kg（大鼠经口）

LC50103000mg/m3,2小时（大鼠吸入）

急性中毒： 轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。

慢性中毒： 长期接触有神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

刺激性： 人经眼： 140ppm（8小时），轻度刺激。

亚急性和慢性中毒： 大鼠吸入3g/m3，12~24小时/天，78天，未见中毒症状。

致畸性： 未见。

第十二部分  生态学信息

可能对环境有害，特别注意水体污染。

第十三部分  废弃处置

废弃物性质： 轻度危险废物。

废弃处置方法： 用焚烧法处理或专用废弃场掩埋。

第十四部分  运输信息

危险货物编号： 33535                             UN编号： 1203

包装分类：   Ⅱ                                  包装标志： 易燃

包装方法： 小开口铁桶

第十五部分  法规信息

《危险化学品安全管理条例》（2003年3月15日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作出了相应的规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690—92），将其划为第3.3类高闪点易燃物。

第十六部分  其他信息

参考文献： 1  周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2  国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性环境数据手册，中国环境科学出版。1992

3 Canadian Center for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database,1989

4  Canadian Center for Occupational Health and Safety,RTECS Database,1989